[image: image1.png]


[image: image2.jpg]-1.CL-E-1

Governments
for Sustainability




Biurowy sprzęt komputerowy – Karta produktu --- Wersja ostateczna

Biurowy sprzęt komputerowy

· Karta produktu w ramach ekologicznych zamówień publicznych (GPP)
1 Zakres zastosowania

Biurowy sprzęt komputerowy, ujęty w niniejszym dokumencie, obejmuje trzy zestawy produktów:

· komputery – w tym zarówno komputery stacjonarne, jak i komputery przenośne

· monitory

· urządzenia przetwarzające obraz – w tym kopiarki, drukarki, skanery, faksy i urządzenia wielofunkcyjne.
Zakres ujętych produktów określono w oparciu o normę Energy Star, Umowę między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych
 oraz analizy przygotowawcze dotyczące PWE w odniesieniu do urządzeń przetwarzających obraz
.
1.1. Komputery stacjonarne, komputery przenośne i monitory

Kryteria dotyczące komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów zostały ujęte w jednej grupie.

Kryteria podstawowe dotyczące komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów koncentrują się na uwzględnieniu specyfikacji technicznych związanych ze zużyciem energii, gdyż aspekt ten określono jako wywierający najistotniejsze oddziaływanie na środowisko. Wymogi zostały oparte na wymogach ENERGY STAR. Kryteria podstawowe uwzględniają ponadto pewne proste, łatwe do zrozumienia (i zweryfikowania) kryteria dotyczące okresu życia produktu. Owe kryteria odnoszące się do okresu życia zostały dobrane w oparciu o wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, oznakowanie „Błękitny anioł” (Blue Angel) i oznakowanie „Nordycki łabędź” (Nordic Swan).
W zestawie kryteriów kompleksowych uwzględniono wiele kolejnych aspektów w specyfikacjach i na etapie udzielania zamówienia:

· emisje hałasu

· zastosowanie rtęci w układzie przeciwoświetlenia monitorów LCD

· demontaż sprzętu

· zastosowanie w częściach z tworzyw sztucznych środków zmniejszających palność, określonych niektórymi oznaczeniami ryzyka (rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości).
1.2. Urządzenia przetwarzające obraz

Kryteria podstawowe w odniesieniu do urządzeń przetwarzających obraz koncentrują się na uwzględnieniu specyfikacji technicznych obejmujących wymóg dotyczący funkcji drukowania dwustronnego (w przypadku gdy urządzenie ma funkcję drukowania), zużycia energii oraz dostępności części zamiennych, gdyż aspekty te obejmują najistotniejsze czynniki oddziaływania na środowisko. Kryteria dotyczące drukowania dwustronnego zostały zaczerpnięte z oznakowań ekologicznych „Nordycki łabędź” i „Błękitny anioł”. Kryteria dotyczące zużycia energii zostały oparte na wymogach normy ENERGY STAR lub „Błękitny anioł”.

W zestawie kryteriów kompleksowych uwzględniono wiele kolejnych aspektów w specyfikacjach i na etapie udzielania zamówienia:

· emisje hałasu

· demontaż sprzętu

· zastosowanie w częściach z tworzyw sztucznych środków zmniejszających palność, określonych niektórymi oznaczeniami ryzyka (rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości).
2 Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko
	Oddziaływanie
	
	Podejście zgodne z zasadami GPP

	· Zużycie energii i będące tego wynikiem emisje dwutlenku węgla (CO2)
· Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, tworzenie się smogu ozonowego, bioakumulacja lub zagrożenie dla łańcucha pokarmowego i niebezpieczne oddziaływanie na organizmy wodne, spowodowane niebezpiecznymi składnikami (np. zawartość rtęci w wyświetlaczach LCD, niektóre środki zmniejszające palność)
· Negatywne oddziaływanie na zdrowie pracowników spowodowane hałasem, stres wywoływany u osób wrażliwych na tego rodzaju dźwięki
· Zużycie energii i ograniczonych zasobów oraz szkodliwe emisje związane z wytwarzaniem produktów komputerowych

· Wytwarzanie materiałów odpadowych, w tym opakowaniowych, oraz ich ostateczne usuwanie
	 →

 →
	· Zakup energooszczędnych modeli

· Zakup produktów zawierających ograniczoną liczbę szkodliwych składników oraz promowanie opcji odbioru urządzeń
· Zakup produktów o obniżonym poziomie hałasu
· Projektowanie mające na celu możliwość recyklingu i dłuższy okres życia oraz promowanie opcji odbioru urządzeń

· Zmniejszenie ilości wykorzystywanych opakowań

· Zapewnienie możliwości recyklingu wykorzystywanych opakowań
· Zwiększenie wykorzystania opakowań pochodzących z recyklingu


3 Komputery stacjonarne, komputery przenośne i monitory – kryteria dotyczące GPP
3.1. Komputery stacjonarne, komputery przenośne i monitory – kryteria podstawowe dotyczące GPP 

	Przedmiot zamówienia

	

	Zakup energooszczędnych [komputerów stacjonarnych/komputerów przenośnych/monitorów].


	Specyfikacje

	1. Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi najnowszej normy ENERGY STAR w odniesieniu do charakterystyki energetycznej, dostępne na stronie www.eu-energystar.org. 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone etykietą ENERGY STAR zostaną uznane za spełniające wymogi. Uznany zostanie również jakikolwiek inny stosowny środek dowodowy, na przykład dokumentacja techniczna producenta lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez uznany organ, wykazujący spełnienie stosownych kryteriów.

2. Komputery stacjonarne muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby:

· pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana.

· twardy dysk oraz napęd CD lub DVD, jeżeli komputer jest w nie wyposażony, mogły być wymieniane.

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne stosowne środki dowodowe również zostaną uznane.

3. Komputery przenośne muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana.
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowymi oznakowaniami ekologicznymi zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne stosowne środki dowodowe również zostaną uznane.


	Klauzule dotyczące realizacji umowy

	W przypadku komputerów przenośnych dostępność kompatybilnych baterii i zasilaczy oraz klawiatury i jej części jest zagwarantowana na okres co najmniej 3 lat od czasu zaprzestania produkcji.

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. W innym wypadku oferent jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej gwarancji, że powyższe kryterium zostanie spełnione.




3.2. Komputery stacjonarne, komputery przenośne i monitory – kryteria kompleksowe dotyczące GPP
	Przedmiot zamówienia

	Zakup [komputerów stacjonarnych/komputerów przenośnych/monitorów] charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko na przestrzeni całego cyklu życia



	Specyfikacje

Produkty spełniają wymogi 3 specyfikacji wyszczególnionych w wykazie kryteriów podstawowych.
Produkty spełniają ponadto wymogi następujących specyfikacji: 

	4. Układ przeciwoświetlenia monitorów LCD nie zawiera więcej niż średnio 3,5 mg rtęci na lampę.
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne oznakowania ekologiczne typu I, spełniające przedstawione wyżej kryterium również mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.

5. „Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A” (w odniesieniu do l pW) komputerów stacjonarnych lub komputerów przenośnych, zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, mierzony zgodnie z ISO 7779, nie przekracza:

w przypadku komputerów stacjonarnych:

· 4,0 B(A) w jałowym trybie pracy (równoważne 40 dB(A)),

· 4,5 B(A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku (równoważne 45 dB(A)).
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone europejskim oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne oznakowania ekologiczne typu I, spełniające przedstawione wyżej kryteria, również mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.

w przypadku komputerów przenośnych:

· 3,5 B(A) w jałowym trybie pracy (równoważne 35 dB(A)).

· 4,0 B(A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku (równoważne 40 dB(A)).
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone europejskim oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne oznakowania ekologiczne typu I, spełniające przedstawione wyżej kryteria, również mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.



	Kryteria udzielenia zamówienia

	Dodatkowe punkty zostaną przyznane za:

· Łatwość demontażu:

· podłączenia są łatwe do odnalezienia, dostępne przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi i w najwyższym możliwym stopniu znormalizowane.

· części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g posiadają trwałe oznaczenie identyfikujące materiał, zgodnie z ISO 11469: 2000. Wytłaczane elementy z tworzyw sztucznych oraz włókna światłowodowe wyświetlaczy z płaskim ekranem są wyłączone z tego kryterium.

· części z tworzyw sztucznych są wykonane z jednego polimeru lub ze zgodnych ze sobą polimerów, z wyjątkiem pokrywy, która składa się z nie więcej niż dwóch rodzajów polimerów, które są rozdzielne.

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne oznakowania ekologiczne typu I, spełniające przedstawione wyżej kryteria, również mogą zostać uznane. W innym wypadku oferent jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej gwarancji, że powyższe kryterium zostanie spełnione.

1. Substancje wchodzące w skład części z tworzyw sztucznych, stanowiące zagrożenie dla zdrowia: Części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g nie zawierają środków zmniejszających palność ani preparatów, którym przypisano którekolwiek z następujących oznaczeń ryzyka, określonych w dyrektywie Rady 67/548/EWG:
· R45 (może powodować raka).
· R46 (może powodować dziedziczne zmiany genetyczne).
· R60 (może upośledzać płodność).
· R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki).
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne oznakowania ekologiczne typu I, spełniające przedstawione wyżej kryteria, również mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.


	Klauzule dotyczące realizacji umowy
Należy wprowadzić klauzule dotyczące realizacji umowy wyszczególnione w wykazie kryteriów podstawowych.


3.3 Noty wyjaśniające 

	Modernizacja lub wymiana produktów – wyszczególnione wyżej kryteria zagwarantują, że modernizacja elementów wchodzących w skład zakupionych produktów jest stosunkowo łatwa oraz że dostępne będą części zamienne. Decyzję o tym, czy niezbędna jest modernizacja, czy też wymiana produktów, należy jednak podejmować w odniesieniu do poszczególnych przypadków, rozpatrując w szczególności, czy potencjalne korzyści w zakresie efektywności energetycznej, możliwe do osiągnięcia dzięki zakupowi nowego produktu, przeważyłyby skutki wczesnego usunięcia.

	Kryteria udzielenia zamówienia: Instytucje zamawiające będą musiały określić w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach przetargowych liczbę dodatkowych punktów, które zostaną przyznane za spełnienie każdego z kryteriów udzielenia zamówienia. Środowiskowe kryteria udzielenia zamówienia powinny składać się ogółem na co najmniej 10–15 % całkowitej liczby możliwych do uzyskania punktów.


4 Urządzenia przetwarzające obraz – kryteria dotyczące GPP
4.1
Urządzenia przetwarzające obraz – kryteria podstawowe dotyczące GPP
	Przedmiot zamówienia

	Zakup energooszczędnych [drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów].


	Specyfikacje

	1. Urządzenia [posiadające funkcję drukowania] o maksymalnej prędkości roboczej wydruku przekraczającej 45 stron na minutę przy zastosowaniu papieru formatu A4, muszą być wyposażone w automatyczny układ kopiowania dwustronnego (moduł automatycznego druku dwustronnego). Wszystkie pozostałe urządzenia o niższej prędkości roboczej wydruku muszą zapewniać przynajmniej opcję obsługi ręcznej (kopiarki) lub dodatkową opcję na bazie oprogramowania (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), umożliwiającą drukowanie dwustronne na papierze formatu A4.
2. Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi najnowszej normy ENERGY STAR (dostępne na stronie www.eu-energystar.org), odnoszące się do charakterystyki energetycznej. 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone etykietą ENERGY STAR zostaną uznane za spełniające wymogi. Uznany zostanie również jakikolwiek inny stosowny środek dowodowy, na przykład dokumentacja techniczna producenta lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez uznany organ, wykazujące spełnienie kryteriów.



	Klauzule dotyczące realizacji umowy

	Oferent jest zobowiązany do zagwarantowania dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 3 lat od czasu zaprzestania produkcji.
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone dowolnym oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. W innym wypadku oferent jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej gwarancji, że powyższe kryterium zostanie spełnione.




4.2
Urządzenia przetwarzające obraz – kryteria kompleksowe dotyczące GPP
	Przedmiot zamówienia

	Zakup [drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów] charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko na przestrzeni całego cyklu życia.



	Specyfikacje

Produkty spełniają wymogi 2 specyfikacji wyszczególnionych w wykazie kryteriów podstawowych.
Produkty spełniają ponadto wymogi następujących specyfikacji: 

	3. W przypadku urządzeń posiadających funkcję drukowania, „deklarowany poziom mocy dźwięku w odniesieniu do A” (LWAd) zgodnie z ISO 9296, mierzony zgodnie z ISO 7779, nie przekracza wartości granicznych opisanych następującym wzorem:

· LWAd: 0,035 x KNM + 5,9 (B)

gdzie KNM = liczba kopii na minutę.

Ponadto urządzenia nie przekraczają 7,5 (B) LWAd, z wyjątkiem urządzeń o wartości KNM większej niż 71.

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone dowolnym oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.


	Kryteria udzielenia zamówienia

	Dodatkowe punkty zostaną przyznane za:

1. Łatwość demontażu:

· części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g posiadają trwałe oznaczenie identyfikujące materiał, zgodnie z ISO 11469:2000.
· części z tworzyw sztucznych są wykonane z jednego polimeru lub ze zgodnych ze sobą polimerów, z wyjątkiem obudów.

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone dowolnym oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. W innym wypadku oferent jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej gwarancji, że powyższe kryterium zostanie spełnione.

2. Substancje wchodzące w skład części z tworzyw sztucznych, stanowiące zagrożenie dla zdrowia: Części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g nie zawierają środków zmniejszających palność ani preparatów, którym przypisano którekolwiek z następujących oznaczeń ryzyka, określonych w dyrektywie Rady 67/548/EWG:
· R45 (może powodować raka).
· R46 (może powodować dziedziczne zmiany genetyczne).
· R60 (może upośledzać płodność).
· R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki).
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone dowolnym oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym powyższe kryteria, zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane.


	Klauzule dotyczące realizacji umowy

	Należy dodać klauzule dotyczące realizacji umowy wyszczególnione w wykazie kryteriów podstawowych.




� � HYPERLINK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_381/l_38120061228en00260104.pdf ��http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_381/l_38120061228en00260104.pdf� 


� EcoDesign of EuP Products: Preparatory Studies LOT 4: Imaging Equipment: Copiers, Faxes, Printers, Scanners, MFD (Ekoprojekt dla produktów wykorzystujących energię (PWE). Analizy przygotowawcze, CZĘŚĆ 4: Urządzenia przetwarzające obraz: kopiarki, faksy, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne), � HYPERLINK http://www.ecoimaging.org ��http://www.ecoimaging.org�





PAGE  
7
Zestaw narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP – Moduł 3: Zalecenia dotyczące dokonywania zakupów

