Dz.U.05.200.1653
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 4 października 2005 r.

w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom
(Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. W materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów dopuszcza się stosowanie:


1)
ołowiu jako składnika stopów w:

a)
stali przeznaczonej do obróbki skrawaniem i stali galwanizowanej zawierającej w masie do 0,35 % ołowiu,

b)
aluminium przeznaczonym do obróbki skrawaniem zawierającym w masie do 1,5 % ołowiu,

c)
aluminium przeznaczonym do obróbki skrawaniem zawierającym w masie do 0,4 % ołowiu,

d)
stopach miedzi zawierających w masie do 4 % ołowiu,

e)
tulejach łożysk i panewkach;


2)
ołowiu i związków ołowiu w:

a)
akumulatorach,

b)
amortyzatorach,

c)
czynnikach wulkanizacyjnych i stabilizatorach elastomerów stosowanych w układach hydraulicznych i układach przeniesienia napędu,

d)
środkach wiążących elastomery zawierających w masie do 0,5 % ołowiu stosowanych w układach przeniesienia napędu,

e)
stopach lutowniczych stosowanych w obwodach elektronicznych i innych zastosowaniach elektrycznych,

f)
miedzi zawierającej powyżej 0,4 % ołowiu stosowanej w okładzinach hamulcowych,

g)
gniazdach zaworów silników zaprojektowanych przed dniem 1 lipca 2003 r.,

h)
częściach elektrycznych zawierających ołów w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc, z wyjątkiem szkła z żarówek i porcelany z korpusów świec zapłonowych,

i)
pirotechnicznych materiałach inicjujących użytych w pojazdach homologowanych przed dniem 1 lipca 2006 r. lub po tej dacie w pirotechnicznych materiałach inicjujących stanowiących przedmiot wymiany w pojazdach homologowanych przed dniem 1 lipca 2006 r.,

j)
masie jednorodnego materiału do 0,1 %;


3)
rtęci w:

a)
lampach samowyładowczych,

b)
wyświetlaczach deski rozdzielczej,

c)
masie jednorodnego materiału do 0,1 %;


4)
kadmu w:

a)
powłokach ochronnych elementów elektroniki samochodowej,

b)
akumulatorach pojazdów z napędem elektrycznym,

c)
częściach optycznych matryc szklanych stosowanych w układach wspomagania kierowcy,

d)
masie jednorodnego materiału do 0,01 %;


5)
sześciowartościowego chromu w:

a)
powłokach antykorozyjnych,

b)
powłokach antykorozyjnych śrub i nakrętek stosowanych w podwoziach pojazdów,

c)
samochodowych chłodziarkach absorpcyjnych,

d)
masie jednorodnego materiału do 0,1 %.

§ 2. Przepisy § 1:


1)
pkt 2 lit. c i pkt 4 lit. a - stosuje się do dnia 1 lipca 2006 r.;


2)
pkt 2 lit. f i lit. g, pkt 4 lit. c oraz pkt 5 lit. a - stosuje się do dnia 1 lipca 2007 r.;


3)
pkt 1 lit. b i lit. e oraz pkt 5 lit. b - stosuje się do dnia 1 lipca 2008 r.;


4)
pkt 4 lit. b - stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. lub po tej dacie w akumulatorach niklowo-kadmowych stanowiących przedmiot wymiany w pojazdach z napędem elektrycznym wprowadzonych do obrotu przed dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 3. 1. Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów wprowadzone do obrotu po dniu 1 lipca 2003 r., a wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2003 r. mogą zawierać ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom.

2. Dopuszcza się ponowne użycie materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które zostały wprowadzone do obrotu najpóźniej w dniu wygaśnięcia możliwości stosowania w nich odpowiednio ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.

§ 4. Rozporządzenie stosuje się od dnia 11 sierpnia 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________

1)
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

